# ICS 37.060.10

# CCS N 42

团 体 标 准

### T/CMIF ××××-××××

#### 反射和透射放映银幕质量分级规范

#### Specifications for quality grade of

#### reflective and transmitting projection screens

#### （征求意见稿）

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

征求意见截止日期：2024-08-15

××××-××-××发布                      ××××-××-××实施

中国机械工业联合会  发布

T/CMIF ××××-××××

目  次

前言 …………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

引言 …………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

- 1  范围 ………………………………………………………………………………………………………1

- 2  规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………1

- 3  术语和定义 ………………………………………………………………………………………………1

- 4  分级原则 …………………………………………………………………………………………………1

- 4.1  科学性 ……………………………………………………………………………………………1

- 4.2  先进性 ……………………………………………………………………………………………1

- 4.3  适用性 ……………………………………………………………………………………………1

- 5  质量分级 …………………………………………………………………………………………………2

5.1  通用要求 …………………………………………………………………………………………2

5.2  合格品 ……………………………………………………………………………………………2

5.3  一等品 ……………………………………………………………………………………………2

5.4  优等品 ……………………………………………………………………………………………2

6　分级指标 …………………………………………………………………………………………………4

7　抽样要求 …………………………………………………………………………………………………4

8   试验方法 ……………………………………………………………………………………………………4

9　判定 …………………………………………………………………………………………………………5

10　文档管理 …………………………………………………………………………………………………5

参考文献 ………………………………………………………………………………………………………6

Ⅰ

T/CMIF ××××-××××

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出并归口。

本文件起草单位：秦皇岛视听机械研究所有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、菲涅尔显示科技(张家港)有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、佛山王氏航空光学科技有限公司。

本文件主要起草人：邓荣武、高峻、韩东。

本文件为首次发布。

Ⅱ

T/CMIF ××××-××××

引  言

中国是反射和透射放映银幕的制造大国，产品性价比高，国内外市场占有率超过百分之五十。银幕生产企业众多，但产品质量良莠不齐，中国制造急需实现技术升级、品质升级，需要有一套全方位的质量评价体系，从而引导市场优胜劣汰。对于检测机构、企业和用户如何去评价一个产品的优良，缺乏一个科学的技术支撑，急需制定产品质量分级规范标准解决这个问题，通过科学设置一系列技术条件，有效的将产品质量进行分级，给用户在选择产品时提供重要的参考，实现优质优价。

本文件选取反射和透射放映银幕作为对象，选取恰当的技术指标和试验方法，建立质量分级规范标准。目的是营造优胜劣汰、健康向上的市场环境，通过优质优价的引导，提升全行业的技术和质量水平，帮助企业淘汰落后低端产品，使产品的迭代升级更加有序科学，促进行业良性竞争，从而在反射和透射放映银幕领域实现质量强国。

本文件的制定是为了响应国家质量强国建设和质量提升行动的指导意见，激发质量创新活力，为质量分级制度建立基础的技术要求及分级方法。依托本文件技术条款的支撑，倡导优质优价，引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性，为行业协会和专业机构公开、公正地推进质量分级评价提供技术支撑；通过专业性判断将复杂的质量信息显性化，为完善优质优价市场机制提供技术保障。

Ⅲ

T/CMIF ××××-××××

反射和透射放映银幕质量分级规范

1  范围

本文件规定了放映银幕的质量分级原则、质量分级、分级指标和抽样要求，描述了相应的试验方法，规定了判定和文档管理等要求。

本文件适用于投射成像的反射和透射放映银幕的质量分级活动，不适用于特殊用途的银幕。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13982-2022  反射和透射放映银幕

GB/T 32200-2015  放映银幕特性参数和测定方法

JB/T 6839-2011  放映银幕分类

JB/T 13294-2017  偏轴短焦激光数字投影显示屏幕

JB/T 14460-2023  绿色设计产品评价技术规范 放映银幕

JB/T 14699-2024  中长焦数字抗光幕

JB/T 14871-2024  超短焦数字抗光幕

JB/T 15166-2024  中长焦激光数字投影显示屏幕

3  术语和定义

GB/T 13982-2022、GB/T 32200-2015、JB/T 6839-2011、JB/T 13294-2017、JB/T 14460-2023、B/T 14699-2024、JB/T 14871-2024及JB/T 15166-2024界定的术语和定义适用于本文件。

4　分级原则

4.1  科学性

反射和透射放映银幕(以下简称银幕)的质量分级应结合产品的工作原理、结构和技术特点，确定科学的分级方法，注重数据详实，逻辑严谨，抽样样品应具有代表性和广泛性。

4.2  先进性

银幕的质量分级应重点考虑投影显示性能、绿色设计等方向，选取具有影响大和关注度高的关键特性参数和绿色设计表现作为分级关注点。

4.3  适用性

银幕的质量分级应在实现同等性能和功能的基础上，考虑相关标准的协调性和可操作性。

1

T/CMIF ××××-××××

5　质量分级

5.1  通用要求

参与质量分级的银幕应是符合产品标准且出厂检验合格的产品。实物产品质量等级根据产品质量水平和使用价值，按照产品的技术要求全面评定产品的质量等级，分为合格品、一等品和优等品三个等级。

5.2  合格品

符合国家/行业标准中的全部技术要求。

5.3  一等品

5.3.1  普通银幕的部分指标高于国家标准中技术要求，即应符合表1中的规定。

5.3.2  菲涅尔短焦屏幕的部分指标高于行业标准中技术要求，即应符合表2中的规定。

5.3.3  菲涅尔中长焦屏幕的部分指标高于行业标准中技术要求，即应符合表3中的规定。

5.3.4  光栅超短焦数字抗光幕的部分指标高于行业标准中技术要求，即应符合表4中的规定。

5.3.5  光栅中长焦数字抗光幕的部分指标高于行业标准中技术要求，即应符合表5中的规定。

5.4  优等品

部分指标高于本标准中一等品的技术要求，且应符合JB/T 14460-2023的要求，即应符合表1中的规定。

表1　 普通银幕质量分级指标

| 序号 | 分级项目 |  |  | 分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 1 | 亮度系数β | 类型 | 幕面材料或用途 |  |  |  |
|  |  | D型 | 布质 | ≥0.60 | ≥0.65 | ≥0.70 |
|  |  |  | 表面带涂层或压花的漫反射银幕 | ≥0.75 | ≥0.80 | ≥0.85 |
|  |  |  | 塑料银幕 | ≥0.85 | ≥0.90 | ≥0.95 |
|  |  | B型 S型 | 电影放映 | ≥1.10 | ≥1.20 | ≥1.30 |
|  |  |  | 电教放映 | ≥1.75 | ≥1.85 | ≥1.95 |
|  |  | R型 | 漫透射银幕 | ≥0.45 | ≥0.55 | ≥0.65 |
|  |  |  | 普通型增益透射幕 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.20 |
|  |  |  | 结构型增益透射幕 | ≥2.00 | ≥2.10 | ≥2.20 |
| 2 | 有效散射角2α | 类型 | 幕面材料或用途 |  |  |  |
|  |  | D型 | 各种D型银幕的有效散射角 | ≥150º | ≥150º | ≥150º |
|  |  | B型 S型 | 电影放映 | 1.1≤β≤1.4时：≥80º 1.4＜β≤1.8时：≥60º 1.8＜β≤2.0时：≥50º 2.0＜β≤2.5时：≥40º β＞2.5时：≥30º | 1.1≤β≤1.4时：≥86º 1.4＜β≤1.8时：≥66º 1.8＜β≤2.0时：≥56º 2.0＜β≤2.5时：≥44º β＞2.5时：≥34º | 1.1≤β≤1.4时：≥92º 1.4＜β≤1.8时：≥72º 1.8＜β≤2.0时：≥62º 2.0＜β≤2.5时：≥48º β＞2.5时：≥38º |
|  |  |  | 电教放映和电影放映的球形银幕及3D银幕 | ≥30º | ≥34º | ≥38º |
|  |  | R型 | 漫透射银幕 | ≥80º | ≥84º | ≥88º |
|  |  |  | 普通型增益透射幕 | ≥25º | ≥29º | ≥33º |
|  |  |  | 结构型增益透射幕 | ≥45º | ≥49º | ≥53º |

2

T/CMIF ××××-××××

表1　 普通银幕质量分级指标(续一)

| 序号 | 分级项目 |  | 分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 3 | 幕面 解像力 (锐度) | 银幕种类 |  |  |  |
|  |  | 用于放映电影的银幕 | ≥80线对/mm | ≥100线对/mm | ≥125线对/mm |
|  |  | 电教放映用银幕 | ≥63线对/mm | ≥80线对/mm | ≥100线对/mm |
| 4 | 色彩还原性CR |  | ≥97% | ≥98% | ≥99% |
| 5 | 线性偏振比 | 3D软幕 | ≥150:1 | ≥180:1 | ≥200:1 |
|  |  | 放映厅中3D硬幕 | ≥120:1 | ≥140:1 | ≥160:1 |
|  |  | 展览、展示、虚拟中3D硬幕 | ≥80:1 | ≥100:1 | ≥120:1 |
| 6 | 绿色设计产品评价 |  | —— | —— | 符合JB/T 14460-2023 |
| 注1：表中“——”表示该项指标不需考核。 |  |  |  |  |  |

表2　 菲涅尔短焦屏幕质量分级指标

| 序号 | 分级项目 | 分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 1 | 亮度系数(增益) | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 |
| 2 | 亮度分布均匀性 | ≥70% | ≥75% | ≥80% |
| 3 | 色彩还原能力 | ∆u，∆v≥0.020 | ∆u，∆v≥0.025 | ∆u，∆v≥0.030 |
| 4 | 环境光遮蔽率 | ≥85% | ≥88% | ≥90% |
| 5 | 对比度 | ≥1000:1 | ≥1200:1 | ≥1400:1 |
| 6 | 绿色设计产品评价 | —— | —— | 符合JB/T 14460-2023 |
| 注1：表中“——”表示该项指标不需考核。 |  |  |  |  |

表3　 菲涅尔中长焦屏幕质量分级指标

| 序号 | 分级项目 | 分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 1 | 亮度系数(增益) | ≥1.75 | ≥1.85 | ≥1.95 |
| 2 | 亮度分布均匀性 | ≥80% | ≥85% | ≥90% |
|  | 有效散射角 | ≥26° | ≥28° | ≥30° |
| 3 | 色彩还原能力 | ∆u，∆v≥0.02 | ∆u，∆v≥0.03 | ∆u，∆v≥0.04 |
| 4 | 环境光遮蔽率 | ≥85% | ≥87% | ≥89% |
| 5 | 散斑对比度系数 | ≤1.5 | ≤1.3 | ≤1.1 |
| 6 | 绿色设计产品评价 | —— | —— | 符合JB/T 14460-2023 |
| 注1：表中“——”表示该项指标不需考核。 |  |  |  |  |

3

T/CMIF ××××-××××

表4　 光栅超短焦数字抗光幕质量分级指标

| 序号 | 分级项目 | 分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 1 | 亮度系数β | ≥0.50 | ≥0.55 | ≥0.60 |
| 2 | 水平视角 | ≥100° | ≥110° | ≥120° |
| 3 | 色彩还原性 | ≥97% | ≥98% | ≥99% |
| 4 | 环境光遮蔽率 | ≥85.0% | ≥87.5% | ≥90.0% |
| 5 | 幕面解像力(锐度) | ≥80线对/mm | ≥100线对/mm | ≥125线对/mm |
| 6 | 绿色设计产品评价 | —— | —— | 符合JB/T 14460-2023 |
| 注1：表中“——”表示该项指标不需考核。 |  |  |  |  |

表5　 光栅中长焦数字抗光幕质量分级指标

| 序号 | 分级项目 | 分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 1 | 亮度系数β | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.9 |
| 2 | 有效散射角2α | ≥40° | ≥45° | ≥50° |
| 3 | 反射亮度均匀性 | ≥0.21 | ≥0.25 | ≥0.29 |
| 4 | 色彩还原性 | ≥97% | ≥98% | ≥99% |
| 5 | 环境光遮蔽率 | ≥50% | ≥55% | ≥60% |
| 6 | 幕面解像力 | ≥80线对/mm | ≥100线对/mm | ≥125线对/mm |
| 7 | 绿色设计产品评价 | —— | —— | 符合JB/T 14460-2023 |
| 注1：表中“——”表示该项指标不需考核。 |  |  |  |  |

6　分级指标

6.1  银幕的质量分级指标是对整机的质量要求。

6.2  银幕包括普通银幕、菲涅尔短焦屏幕、菲涅尔中长焦屏幕、光栅超短焦数字抗光幕及光栅中长焦数字抗光幕。

五大类银幕的质量分级指标项目包括关键特性参数和绿色设计评价，各项分级项目分别见表1～表5。

7　抽样要求

7.1  应在企业的生产端抽样，样机采用随机一次性抽样。

7.2  抽样时提供的检查批中的所有产品，其被抽取的机会应当相等。

7.3  应按类型进行抽样，每个类型抽样批不应少于10幅样本，从中抽取1幅样品。

8  试验方法

4

T/CMIF ××××-××××

8.1  普通银幕的技术要求(含分级指标)按GB/T 13982-2022的试验方法进行。

8.2  菲涅尔短焦屏幕的技术要求(含分级指标)按JB/T 13294-2017的试验方法进行。

8.3  菲涅尔中长焦屏幕的技术要求(含分级指标)按JB/T 15166-2024的试验方法进行。

8.4  光栅超短焦数字抗光幕的技术要求(含分级指标)按JB/T 14871-2024的试验方法进行。

8.5  光栅中长焦数字抗光幕的技术要求(含分级指标)按JB/T 14699-2024的试验方法进行。

9　判定

不同质量等级样品检查结果判定如下：

- 合格品：根据试验结果进行判定，符合相对应产品标准的全部技术要求，可判定为合格品；

- b) 一等品：根据试验结果进行判定，符合相对应产品标准的全部技术要求及一等品分级指标，可           判定为一等品；

- c) 优等品：根据试验结果进行判定，符合相对应产品标准的全部技术要求及优等品分级指标，可判定为优等品。

10　文档管理

产品质量分级相关文件应进行存档，存档内容应包括但不限于如下内容：

a)相关质量分级依据；

b)抽样记录；

c)样机检验记录、报告；

d)判定报告。

存档文件的保存期限应至少4年。

5

T/CMIF ××××-××××

参考文献

[1]《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》(2017年9月5日)

[2]《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》(工信部科[2019]188号)

[3]《工业和信息化部办公厅关于做好2021年工业质量品牌建设工作的通知》(工信厅科函[2021]48号)

[4]产业基础创新发展目录(2021年版)

________________________

6