# ICS 37.060.10

# CCS N 42

JB

中华人民共和国机械行业标准

### JB/T 6839-××××

代替JB/T 6839-2011

放映银幕分类

#### The classification of projection screens

(征求意见稿)

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

征求意见截止日期：2024-09-02

××××-××-××发布                      ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T 6839-××××

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JB/T 6839-2011《放映银幕分类》，与JB/T 6839-2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——新增第2章“规范性引用文件”；

——更改了“放映银幕”定义的描述(见3.1，JB/T 6839-2011中2.1)；

——更改了“亮度系数”术语和定义的描述(见3.2，JB/T 6839-2011中2.2)；

——更改了“观看角”定义的描述(见3.5，JB/T 6839-2011中2.5)；

——新增了“高清银幕”术语和定义(见3.7)；

——新增了“抗光幕”术语，更改了定义(见3.8)；

——新增了“S2型——特定反射角上增益反射银幕”类型(见4.1.3)；

——新增了“结构型”反射银幕类型(见4.1.5)；

——新增了“其他方式”分类(见4.2)；

——在表1中新增了“S2型”及“结构型反射银幕”(见表1，JB/T 6839-2011中表1)；

——更改了“银幕尺寸系列”(见第6章),并删除了表2～表5。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本文件起草单位：秦皇岛视听机械研究所有限公司、广州美视晶莹银幕有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、浙江中天纺检测有限公司。

本文件主要起草人：韩东、梁思建、高峻、沈国康、邓荣武。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——JB/T 6839-1993、JB/T 6839-2002、JB/T 6839-2011。

Ⅰ

JB/T 6839-××××

放映银幕分类

1  范围

本文件规定了放映银幕的分类、特性和常用尺寸系列。

本文件适用于投射成像的反射和透射放映银幕，不适用于特殊用途的银幕。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

放映银幕  projection screens

供放映用的具有规定光学特性的光反射和透射幕面。

注：简称“银幕”。

3.2

亮度系数(增益)  luminance factor(gain)

β

在相同照明条件和给定观看角时，被测银幕的反射或透射亮度与理想漫反射表面的反射亮度之比值。

注：亮度系数计算公式见公式(1)。

β=LyL1

……………………………………………………………………(1)

式中：

β——亮度系数；

Ly——在给定观看角上银幕的反射或透射亮度，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)；

L1——在给定观看角上理想漫反射表面的反射亮度，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)。

在实际应用中，以漫反射标板代替理想漫反射表面，由于漫反射标板的亮度系数小于1，所以公式(1)就成为公式(2)：

β=LyLbβb

……………………………………………………………………(2)

式中：

β——亮度系数；

Ly——在给定观看角上银幕的反射或透射亮度，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)；

Lb——朝向放映光源的漫反射标板在5°观看角上的反射亮度，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)；

βb——漫反射标板已知的亮度系数值。

1

JB/T 6839-××××

漫反射标板通常用硫酸钡(BaS04)粉末按一定的规程压制而成。

被测银幕为反射银幕时，测量Ly的给定观看角为5°；被测银幕为透射银幕时，测量Ly的给定观看角为0°。

[来源：GB/T 13982-2022，3.7]

3.3

亮度因数  luminance coefficient

q

在相同照明条件和给定观看角时，银幕的反射亮度与其银幕照度之比值。

注1：亮度因数计算公式见公式(3)。

LY

q＝——………………………………………………………………………(3)

EY

式中：

q一一亮度因数；

Ly ——在5°观看角上银幕的反射亮度，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)；

Ey——在同一测量点上银幕照度，单位为勒克斯(lx)。

注2：亮度系数β和亮度因数q两者关系式如(4)所示。

β＝qπΩ。……………………………………………………………………(4)

式中：

π一一圆周率；

Ω0一一1sr单位立体角。

在不具备漫反射标板时，反射银幕可通过测得亮度因数q而换算成亮度系数β。

3.4

有效散射角  effective scattering angle

2α

银幕亮度以给定观看角的亮度值为基准，其亮度下降不大于50%的最大水平观看角α的两倍。

注：角度α的度量以银幕法线为基准，法线一侧为α、两侧为2α。

3.5

观看角  viewing angle

通过银幕中心的水平面内观看视线与银幕中心法线之夹角。

[来源：GB/T 13982-2022，3.16]

3.6

亮度系数特性曲线  luminance factor indicatrix

银幕亮度系数随观看角的不同而变化的曲线。

注1：亮度系数特性曲线有极坐标和直角坐标两种画法，见图1和图2。

2

JB/T 6839-××××

图1  极坐标画法示意图

图2  直角坐标画法示意图

注2：在不作任何说明的情况下，特性曲线均指银幕上光线入射角为0°的放映光轴所指向的点，并在通过银幕法线的水平平面内作出。

注3：若放映光轴入射角大于0°或在通过银幕法线的垂直平面内作特性曲线，则应在曲线图中加注入射角度或“垂直平面内”字样。

3.7

高清银幕  high definition screens；HD

具有满足不小于80线对/mm幕面解像力(锐度)的放映银幕。

[来源：GB/T 13982-2022，3.2]

3.8

抗光幕  anti-ambient light screens

具有物理抗光结构，在一定程度上减少环境光影响的放映银幕。

注：抗光幕能够减小环境光对放映(投影)画面的影响。

[来源：GB/T 13982-2022，3.20]

3

JB/T 6839-××××

4  分类

4.1  光学特性

4.1.1  D型——漫反射银幕

D型银幕对入射光在2π立体角空间内产生漫反射；其亮度系数特性曲线接近于理想漫反射的半圆，见图3。

图3  D型银幕——亮度系数特性曲线(极坐标)

该类银幕通常由玻纤或化纤织物、塑料面膜、橡胶混合物等材料作为幕基，然后在幕基上涂布漫反射涂料或辊刻漫反射压花而制成。

4.1.2  S型——反射角上增益反射银幕

S型银幕对入射光的反射在2π立体角空间内的光线反射角上具有集聚增益反射特性，反射角的大小等于入射角；其亮度系数特性曲线见图4。

图4  S型银幕——亮度系数特性曲线(极坐标)

该类银幕通常以玻纤或化纤织物、塑料面膜、橡胶混合物等材料作为幕基，在其表面涂布含有反光材料的涂层而构成。

4

JB/T 6839-××××

4.1.3  S2型——特定反射角上增益反射银幕

S2型银幕对入射光的反射在特定反射角上具有集聚增益反射特性，其反射光与入射光位于同一象限，特定反射角的角度由幕面物理抗光结构决定；其亮度系数特性曲线见图5。

图5  S2型银幕——亮度系数特性曲线(极坐标)

该类银幕通常以高分子材料作为幕基，在其表面辊刻或以UV光固方式成型物理抗光结构。

4.1.4  B型——入射角上增益反射银幕

B型银幕对入射光的反射在2π立体角空间内的光线入射角上具有集聚增益反射特性；其亮度系数特性曲线见图6。

该类银幕通常以玻纤或化纤织物作为幕基，在其表面粘附一薄层玻璃微珠等材料构成。

图6  B型银幕——亮度系数特性曲线(极坐标)

4.1.5  R型——透射银幕

R型银幕是用透射光观看的银幕，透射光的集聚增益方向与入射光方向一致：其亮度系数特性曲线见图7。

5

JB/T 6839-××××

图7  R型银幕——亮度系数特性曲线(极坐标)

该类银幕通常由硬质或软质高分子材料膜片作为幕基，再涂敷或加入漫射附加物而制成，其表面可具有结构性，以形成不同的子类型及特性。

R型银幕也称作背面放映银幕，简称背投银幕。

R型银幕因技术的发展按其表面结构的不同可分为两种子类型：

a) R—O普通型

R—O型银幕为普通乳色或灰色表面，采用印制或辊压工艺制成。

b) R—S结构型

R—S型银幕为单面或双面结构性(如菲涅尔透镜状、柱透镜状或棱镜状排列)表面，采用硬质塑料膜片制成。

4.1.5  结构型——反射银幕

结构型反射银幕为单面或双面结构性(如菲涅尔透镜状、柱透镜状或棱镜状排列等)表面，采用硬质塑料膜片制成。

4.2 其他方式

a) 按银幕表面材质基底材料和物理特性不同，银幕可分为：涂层银幕、玻璃珠银幕、金属银幕、

布质银幕、塑料银幕、软质银幕、硬质银幕等；

b) 按使用场所不同，银幕可分为：固定式银幕、流动式银幕；

c) 按放映用途不同，银幕可分为：平面电影放映银幕、立体电影放映银幕、电教放映银幕、数字多媒体演示银幕、工程应用类银幕等；

d) 按放映画面不同，银幕可分为：宽银幕、巨幕、弧形银幕、环形银幕、球形银幕等；

e) 按放映特性不同，银幕可分为：高清银幕、抗光幕等；

f) 按传声特性不同，银幕可分为：打孔透声银幕、编织透声银幕、无孔透声特性银幕；

g) 按有无辅助装置不同，银幕可分为：单一式银幕、组合式银幕、电动银幕等。

5  银幕分类特性

银幕分类特性见表1。

6

JB/T 6839-××××

表1  银幕分类特性

| 银幕类型 |  | 放映型式 | 特性识别 |  | 章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D型——漫反射银幕 |  | 正面 放映 | 反射光分布均匀而无明显集聚增益的反射方向 |  | 4.1.1 |
| S型——反射角上增 益反射银幕 |  |  | 反射光有集聚增 益的反射方向，最大 反射光始终朝向 | 入射光的反射角方向 | 4.1.2 |
| S2型——特定反射角上 增益反射银幕 |  |  |  | 入射光的特定反射角方向 | 4.1.3 |
| B型——入射角上增 益反射银幕 |  |  |  | 入射光的方向 | 4.1.4 |
| R型 ——透 射银幕 | R—O 型(普通表面) | 背面 放映 | 透射光的集聚增 益方向与入射光的 方向一致 | 采用硬质或软质塑料材质，普通乳色表面。 | 4.1.5 |
|  | R—S型 (结构表面) |  |  | 仅采用硬质塑料材质，单面或双面以及单层 或多层结构性表面。 |  |
| 结构型——反射银幕 |  | 正面 放映 | 仅采用硬质塑料材质，单面或双面以及单层或多层结构性表面。 |  | 4.1.6 |

6  银幕尺寸系列

6.1  电影放映(包括变形和遮幅宽银幕电影放映)画面按照放映机(投影机)格式，根据现场放映面的实际尺寸采用等高或等宽规划，多余部分采用深色幕幔遮蔽。

6.2  幻灯和录像放映画面按照放映机(投影机)格式。

6.3  投影电视等视频放映画面常用银幕规格为16:9。

6.4  数字投影单机放映时，放映画面常用银幕规格尺寸不受限制，银幕成像画面宽度与高度之比值通常为：4:3、16:9、1.85:1、16:10、2.35:1；多通道融合放映或特效放映则无规格及尺寸限制。

6.5  透射放映银幕根据其制造方法，尺寸不受限制。

_______________________

7